МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ)

Институт информационных технологий, математики и механики

Кафедра: Математическое моделирование и суперкомпьютерные технологии

Направление подготовки: «Фундаментальная информатика и информационные технологии»

Профиль подготовки: «Инженерия программного обеспечения»

ОТЧЕТ

по научно-исследовательской работе на тему:

«Разработка системы медицинского интернета вещей для умного дома»

Выполнил:

студент группы 3823Б1ФИ3

/ Сахаров А. В. /

(подпись)

Научный руководитель:

старший преподаватель

/ Карчков Д. А. /

(подпись)

Нижний Новгород
2026

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ	4

2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	6

2.1. Серверная часть IoT-системы мониторинга здоровья	6

2.2. REST API и передача измерений	7

2.3. WebSocket для обновления интерфейса в реальном времени	8

2.4. UDP broadcast для автоматического обнаружения сервера	9

2.5. WiFi provisioning на ESP32	9

2.6. Совместная работа BLE и WiFi на ESP32	10

3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	12

3.1. Общая архитектура системы	12

3.2. Реализация серверной части	13

3.3. Реализация WiFi provisioning на хабе	15

3.4. Очередь измерений и хранение на SD-карте	16

3.5. Веб-интерфейс и WebSocket-обновления	17

3.6. Тестирование и отладка системы	17

4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ	19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	21

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	23

ПРИЛОЖЕНИЕ	25

ВВЕДЕНИЕ

В предыдущем семестре была разработана базовая аппаратно-программная часть системы мониторинга здоровья: BLE-датчик давления на базе ESP32, центральный хаб для приема измерений и сохранение данных на SD-карту. Такая архитектура позволила подтвердить работоспособность выбранного подхода, однако для практического применения системы требовалось расширить ее возможностями сетевой передачи, централизованного хранения и удобного просмотра результатов.

В рамках данного семестра работа была направлена на развитие системы в сторону полноценной IoT-инфраструктуры. Основной задачей стало создание серверной части, которая принимает измерения от ESP32-хаба, сохраняет их в базе данных и предоставляет веб-интерфейс для просмотра истории измерений, таблиц и графиков. Дополнительно была реализована автоматическая настройка WiFi на хабе, чтобы устройство можно было использовать без ручного изменения файла конфигурации.

Отдельное внимание было уделено устойчивости передачи данных. В реальных условиях WiFi-сеть или сервер могут быть временно недоступны, поэтому хаб должен сохранять полученные BLE-измерения на SD-карту и отправлять их позже. Также была исследована совместная работа BLE и WiFi на ESP32, так как оба интерфейса используют общий радиомодуль и оказывают влияние на доступную память устройства.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Цель практики: развитие системы мониторинга здоровья на базе ESP32 путем добавления серверной части, веб-интерфейса, автоматической настройки WiFi и надежной передачи измерений от BLE-датчика через центральный хаб.

Задачи практики:

1. проанализировать существующую реализацию BLE-датчика и центрального ESP32-хаба;

2. разработать серверную часть на ASP.NET Core для приема и хранения измерений;

3. реализовать API для передачи данных с хаба на сервер;

4. настроить автоматическое обнаружение сервера в локальной сети через UDP broadcast;

5. исключить ручное указание адреса сервера в конфигурации хаба;

6. реализовать WiFi provisioning на ESP32 с вводом SSID и пароля через встроенный веб-сервер;

7. добавить сохранение WiFi-настроек во внутреннюю память ESP32 и сброс конфигурации через кнопку BOOT;

8. исследовать и доработать совместную работу BLE и WiFi на ESP32;

9. реализовать сохранение измерений на SD-карту и очередь последующей отправки;

10. разработать веб-интерфейс для просмотра истории измерений, таблиц и графиков;

11. настроить WebSocket-обновления для отображения новых измерений без ручного обновления страницы;

12. провести тестирование полного цикла передачи данных от BLE-датчика до отображения результатов на сайте.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Серверная часть IoT-системы мониторинга здоровья

В системах интернета вещей серверная часть выполняет роль центрального узла, который принимает данные от устройств, сохраняет их, обрабатывает и предоставляет пользователю удобный доступ к результатам. В рамках разрабатываемой системы сервер необходим для того, чтобы ESP32-хаб не был конечной точкой хранения данных, а мог передавать измерения в централизованное приложение. Это позволяет просматривать историю измерений с любого устройства в локальной сети, строить графики, анализировать динамику показателей и в дальнейшем расширять систему новыми датчиками.

Для реализации серверной части была выбрана платформа ASP.NET Core. Она позволяет разрабатывать веб-приложения, REST API и WebSocket-сервисы в рамках одного проекта. ASP.NET Core хорошо подходит для локального сервера медицинской IoT-системы, так как поддерживает маршрутизацию HTTP-запросов, работу со статическими файлами веб-интерфейса, подключение базы данных и фоновую отправку служебных сообщений, например UDP broadcast для обнаружения сервера.

В разработанной системе сервер выполняет несколько основных функций. Во-первых, он принимает измерения давления от ESP32-хаба. Во-вторых, сохраняет метаданные измерений в базе данных PostgreSQL. К таким метаданным относятся идентификатор измерения, устройство, тип датчика, единица измерения, частота дискретизации, количество полученных значений, время начала и завершения измерения. В-третьих, сервер хранит сами массивы измерений в бинарных файлах формата float32 little-endian. Такой подход уменьшает нагрузку на базу данных и позволяет эффективно работать с большими массивами числовых данных.

2.2. REST API и передача измерений

Для обмена данными между ESP32-хабом и сервером используется REST API. REST API представляет собой набор HTTP-маршрутов, через которые клиентское устройство может отправлять или получать данные. В данной системе клиентом является ESP32-хаб, а сервер принимает запросы и сохраняет измерения. Использование HTTP удобно тем, что этот протокол широко поддерживается, хорошо отлаживается и может быть протестирован не только с ESP32, но и с компьютера.

На этапе разработки передача измерений была разделена на несколько этапов: создание измерения, отправка частей массива и завершение передачи. Для этого в серверной части были реализованы маршруты /api/ingest/start, /api/ingest/chunk и /api/ingest/complete. Такая схема удобна для больших данных, так как позволяет разбивать массив значений на несколько небольших фрагментов. Однако при работе с ESP32 важно учитывать ограничения оперативной памяти и сетевых ресурсов: каждый HTTP-запрос создает дополнительную нагрузку.

В итоговой логике ESP32-хаба используется endpoint /api/ingest/measurement, позволяющий отправить измерение одним HTTP-запросом. Хаб передает JSON-объект, содержащий идентификатор устройства, тип датчика, единицу измерения, частоту дискретизации и массив значений давления. Сервер принимает этот объект, проверяет корректность данных, сохраняет массив измерений и создает запись в базе данных. После успешной обработки сервер возвращает идентификатор измерения, по которому оно может быть найдено в истории.

2.3. WebSocket для обновления интерфейса в реальном времени

Обычный REST API хорошо подходит для получения данных по запросу, но он не решает задачу мгновенного обновления интерфейса. Если использовать только HTTP-запросы, веб-странице пришлось бы постоянно опрашивать сервер, чтобы узнать, появились ли новые измерения. Такой подход называется polling и приводит к лишней нагрузке на сервер и сеть.

Для решения этой задачи в проекте используется WebSocket. WebSocket — это протокол постоянного двустороннего соединения между браузером и сервером. После открытия соединения сервер может сам отправлять сообщения клиенту без ожидания нового HTTP-запроса. Это особенно удобно для систем мониторинга, где новые данные должны появляться на экране сразу после получения.

В разработанном веб-интерфейсе WebSocket используется для уведомления браузера о новых измерениях. Когда сервер получает и сохраняет данные от ESP32-хаба, он отправляет событие в подключенные клиенты. После этого веб-интерфейс автоматически добавляет новую запись в список измерений и может открыть соответствующую таблицу или график. Благодаря этому пользователю не нужно вручную обновлять страницу.

2.4. UDP broadcast для автоматического обнаружения сервера

Одной из проблем IoT-систем является настройка адреса сервера. Если вручную прописывать IP-адрес сервера в прошивке ESP32, то при изменении сети или адреса компьютера устройство перестанет отправлять данные. Для устранения этой проблемы в системе используется механизм автоматического обнаружения сервера через UDP broadcast.

UDP — это сетевой протокол, который позволяет отправлять короткие сообщения без установки постоянного соединения. В отличие от TCP, UDP не гарантирует доставку каждого пакета, но работает проще и быстрее. Для задачи обнаружения сервера это подходит, потому что сообщение можно отправлять периодически, и потеря одного пакета не является критичной.

Broadcast означает отправку сообщения всем устройствам в локальной сети. В проекте ASP.NET Core сервер периодически отправляет UDP-сообщение на порт 50505, содержащее свой HTTP-адрес, например http://192.168.1.93:5000. ESP32-хаб после подключения к WiFi слушает этот UDP-порт и получает адрес серверной части. После этого хаб сохраняет найденный URL и использует его для отправки HTTP-запросов. Таким образом, адрес сервера больше не нужно указывать вручную в файле конфигурации.

2.5. WiFi provisioning на ESP32

WiFi provisioning — это процесс первичной настройки подключения устройства к беспроводной сети. В ранней версии проекта SSID и пароль WiFi задавались в файле secrets.h, что требовало перекомпиляции прошивки при изменении сети. Для устройства, которое должно использоваться как самостоятельный хаб, такой способ неудобен.

В реализованной системе при отсутствии сохраненных WiFi-настроек ESP32-хаб запускает собственную точку доступа. Пользователь подключается к этой сети с телефона или компьютера и открывает локальную страницу настройки. На странице отображается форма с двумя полями: SSID и пароль основной WiFi-сети. После отправки формы хаб сохраняет данные во внутреннюю энергонезависимую память ESP32.

Для хранения настроек используется NVS-память через библиотеку Preferences. Это позволяет сохранять параметры между перезагрузками устройства. После успешного сохранения ESP32 перезапускается, подключается к указанной сети и начинает поиск сервера через UDP broadcast. Также реализована возможность сброса конфигурации через кнопку BOOT, чтобы пользователь мог заново настроить сеть без перепрошивки устройства.

2.6. Совместная работа BLE и WiFi на ESP32

BLE и WiFi на ESP32 используют общий радиомодуль, поэтому их совместная работа требует аккуратной настройки. При одновременном приеме данных по BLE и отправке HTTP-запросов по WiFi возникают ограничения по памяти, времени выполнения задач и доступности сетевых ресурсов. Поэтому в проекте параллельная работа интерфейсов организована с учетом состояния устройства: BLE используется для приема измерений от датчика, а WiFi — для подключения к серверу и отправки очереди. Если в данный момент идет активная BLE-передача, HTTP-отправка может быть отложена, чтобы снизить риск потери BLE-уведомлений и ошибок сетевой записи.

BLE используется для приема данных от датчика давления. Датчик передает измерения в виде последовательности сообщений: начало измерения, набор значений и завершение измерения. WiFi используется для передачи уже полученных данных на сервер. Основная сложность заключается в том, что хаб должен не потерять BLE-данные и при этом корректно отправить измерения по сети.

Для повышения надежности была реализована очередь измерений на SD-карте. После получения измерения хаб сначала сохраняет его в файл, а уже затем пытается отправить на сервер. Если WiFi или сервер недоступны, файл остается на SD-карте и отправляется позже. Такой подход снижает риск потери данных и позволяет разделить прием BLE-измерений и сетевую отправку.

Дополнительно была применена библиотека NimBLE-Arduino. Она является более легкой альтернативой стандартной ESP32 BLE Arduino и позволяет уменьшить расход памяти при работе BLE. Это важно для проекта, так как свободная оперативная память напрямую влияет на стабильность HTTP-запросов и возможность одновременной работы BLE и WiFi.

3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1. Общая архитектура системы

Итоговая система состоит из трех основных частей: BLE-датчика давления, центрального ESP32-хаба и серверной части HealthSaver.Server. Датчик передает измерения по BLE. Хаб принимает данные, сохраняет их на SD-карту и отправляет на сервер по WiFi. Сервер сохраняет измерения и предоставляет веб-интерфейс для анализа результатов.

Обмен данными между датчиком и хабом основан на текстовом протоколе HS1. Передача начинается сообщением старта, далее идут строки с измеренными значениями, после чего отправляется сообщение окончания с количеством сэмплов. Хаб разбирает эти сообщения и формирует запись измерения.

H1S;p;mmHg;1;1
H1D;0;120.55
H1D;1;118.30
H1E;2

После получения полного измерения данные записываются в файл очереди на SD-карте. В оперативной памяти хаб хранит только путь к файлу, что снижает нагрузку на память и позволяет переживать временную недоступность сети или сервера.

3.2. Реализация серверной части

Серверная часть реализована в проекте HealthSaver.Server на ASP.NET Core. В сервере настроены контроллеры, статическая выдача веб-интерфейса, WebSocket endpoint, подключение к PostgreSQL через Entity Framework Core и сервис хранения бинарных массивов измерений.

Метаданные измерений хранятся в базе данных PostgreSQL: устройство, тип датчика, единица измерения, частота дискретизации, количество сэмплов, статус измерения и контрольная сумма. Сами массивы значений сохраняются в каталог Data/raw в формате float32 little-endian (.f32). Такой подход разделяет служебную информацию и числовые временные ряды: PostgreSQL используется для поиска, фильтрации и отображения списка измерений, а бинарные файлы — для компактного хранения массивов значений давления и последующего построения графиков.

Для приема данных были реализованы endpoint'ы /api/ingest/start, /api/ingest/chunk, /api/ingest/complete, а также упрощенный endpoint /api/ingest/measurement для отправки измерения одним запросом. Последний вариант оказался полезен для ESP32, так как уменьшает количество HTTP-соединений и снижает риск ошибок при передаче.

Для передачи измерений с ESP32-хаба в серверной части были реализованы два варианта API. На этапе разработки использовалась поэтапная схема /api/ingest/start, /api/ingest/chunk и /api/ingest/complete, при которой измерение создавалось, передавалось частями и затем завершалось. Такой подход удобен для больших массивов данных, однако для ESP32 он создает дополнительную нагрузку из-за нескольких последовательных HTTP-запросов.

В итоговой логике хаба используется endpoint /api/ingest/measurement, через который измерение отправляется одним HTTP-запросом. Хаб передает идентификатор устройства, тип датчика, единицу измерения, частоту дискретизации и массив значений давления. Сервер сохраняет метаданные в PostgreSQL, а числовой ряд записывает в бинарный .f32 файл.

Для получения данных веб-интерфейс использует /api/measurements, /api/measurements/{id} и /api/measurements/{id}/series. Сервер также отправляет события measurementStarted, liveChunk и measurementCompleted через WebSocket, чтобы интерфейс мог обновляться без ручной перезагрузки.

| Метод | Маршрут | Назначение |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/ingest/measurement | Прием полного измерения от ESP32-хаба |
| POST | /api/ingest/start | Создание записи измерения |
| POST | /api/ingest/chunk | Прием части массива измерений |
| POST | /api/ingest/complete | Завершение передачи измерения |
| GET | /api/measurements | Получение истории измерений |
| GET | /api/measurements/{id}/series | Получение временного ряда для графика |
| WS | /ws/live | Передача live-событий в веб-интерфейс |

3.3. Реализация WiFi provisioning на хабе

В прошивке хаба был реализован механизм первичной настройки WiFi. Если в памяти ESP32 отсутствуют сохраненные параметры сети, устройство запускает точку доступа ESP32HUB и веб-сервер на адресе 192.168.4.1. На странице настройки пользователь вводит SSID и пароль основной сети.

Для хранения параметров используется библиотека Preferences, которая работает с NVS-памятью ESP32. После сохранения данных хаб перезапускается, подключается к указанной сети и начинает слушать UDP broadcast от серверной части. Это позволило убрать необходимость вручную задавать SERVER_BASE_URL в secrets.h.

Дополнительно реализован сброс настроек через кнопку BOOT. При удержании кнопки во время стартового окна хаб удаляет сохраненную конфигурацию и переходит в режим provisioning. Такая схема удобна для демонстрации проекта и для переноса устройства между разными WiFi-сетями.

Алгоритм первичной настройки хаба включает следующие шаги:

• проверка наличия сохраненных WiFi-настроек в NVS-памяти ESP32;

• запуск точки доступа ESP32HUB при отсутствии конфигурации;

• отображение HTML-формы для ввода SSID и пароля;

• сохранение введенных параметров и перезапуск устройства;

• подключение к основной WiFi-сети и ожидание UDP-сообщения от сервера.

3.4. Очередь измерений и хранение на SD-карте

Для повышения надежности передачи была реализована очередь измерений на SD-карте. После завершения BLE-передачи хаб записывает измерение в каталог /queue на SD-карте. Файл содержит метаданные и набор числовых значений. В очередь FreeRTOS помещается только ссылка на файл, а не весь массив измерений. Это снижает нагрузку на оперативную память ESP32, так как измерение может содержать сотни значений давления, а свободная память дополнительно используется BLE-стеком, WiFi-соединением и HTTP-отправкой.

Если WiFi или сервер недоступны, файл остается на SD-карте и будет отправлен позже. При запуске устройства хаб сканирует каталог очереди и добавляет найденные файлы в очередь отправки. Это защищает данные от потери при перезагрузке или нестабильной сети.

В сетевой задаче выполняется проверка доступности WiFi, наличие найденного адреса сервера, объем свободной памяти и состояние BLE-передачи. При успешной отправке сервер возвращает идентификатор измерения, после чего файл удаляется с SD-карты. При ошибке отправки файл сохраняется для повторной попытки.

Для уменьшения расхода оперативной памяти измерение не хранится в очереди как массив float. Вместо этого используется структура со строковым путем к файлу. Такой подход особенно важен при одновременной работе BLE и WiFi, когда доступная память ESP32 заметно уменьшается.

BLE measurement complete
-> write /queue/m_<time>_<count>.txt
-> enqueue file path
-> wait for WiFi and server
-> POST /api/ingest/measurement
-> delete file after success

3.5. Веб-интерфейс и WebSocket-обновления

Веб-интерфейс размещен в каталоге wwwroot серверного проекта и открывается через браузер. Интерфейс содержит список измерений, фильтры по устройству и типу датчика, область подробной информации и график значений. При выборе записи пользователь видит метаданные и временной ряд измерения давления.

Для графиков реализовано отображение подсказки при наведении на точку: показывается значение, время и единица измерения. Список измерений адаптирован под прокрутку, а новая запись появляется в интерфейсе после получения WebSocket-события от сервера. В данной системе WebSocket используется для уведомления веб-интерфейса о появлении или завершении нового измерения. После получения такого события интерфейс обновляет список записей и может автоматически загрузить данные нового измерения для отображения таблицы и графика.

Таким образом, пользователь может наблюдать результаты без ручного обновления страницы. Это важно для системы мониторинга здоровья, где новые измерения должны появляться сразу после завершения передачи с устройства.

3.6. Тестирование и отладка системы

Тестирование выполнялось поэтапно. Сначала проверялось подключение хаба к WiFi и обнаружение сервера через UDP broadcast. Затем проверялась передача измерения от BLE-датчика, запись на SD-карту и отправка данных на сервер. После этого проверялось появление новой записи в веб-интерфейсе и обновление графика.

В ходе тестирования были выявлены ситуации, когда хаб успешно принимал данные по BLE, но не мог отправить их на сервер из-за временной недоступности WiFi, сервера или нехватки памяти. Для таких случаев была добавлена отложенная отправка. Логи устройства стали показывать не только факт ошибки, но и причину: отсутствие WiFi, отсутствие server URL, недостаток heap или неудачную HTTP-запись.

Отдельно проверялся режим восстановления после перезагрузки. Если на SD-карте оставались неотправленные файлы, хаб при следующем запуске заново добавлял их в очередь и отправлял после подключения к серверу. Это подтвердило, что данные не теряются при сбоях питания или перезапуске устройства.

Для снижения нагрузки на ESP32 была выполнена миграция BLE-клиента на NimBLE-Arduino. После этого размер прошивки и потребление памяти уменьшились, что улучшило условия для параллельной работы BLE и WiFi.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

В ходе практики были получены следующие результаты:

•  разработана серверная часть HealthSaver.Server на ASP.NET Core;

•  реализовано API для приема измерений давления от ESP32-хаба;

• настроено хранение метаданных в PostgreSQL и сырых массивов измерений в формате .f32;

• реализован механизм UDP broadcast для автоматического обнаружения сервера хабом;

• добавлен WiFi provisioning на ESP32 с точкой доступа, веб-формой и сохранением настроек в NVS;

• добавлен сброс WiFi-конфигурации через кнопку BOOT;

• реализована очередь измерений на SD-карте с повторной отправкой при доступности сети;

• исследована совместная работа BLE и WiFi на ESP32, выполнена оптимизация с использованием NimBLE-Arduino;

• разработан веб-интерфейс с историей измерений, таблицами, графиками и WebSocket-обновлениями;

• проверен полный цикл передачи данных от BLE-датчика до отображения результатов на сайте.

Практическое тестирование показало, что система способна принимать измерения от BLE-датчика, сохранять их на хабе, подключаться к WiFi, автоматически находить сервер и передавать данные в веб-приложение. При временной недоступности сервера измерения не теряются, а остаются в очереди на SD-карте.

В процессе разработки также были выявлены ограничения ESP32 при одновременной работе BLE и WiFi. Основными проблемами стали нехватка памяти и ошибки сетевой записи при высокой нагрузке. Для уменьшения этих проблем была применена более легкая BLE-библиотека NimBLE-Arduino и введена логика отложенной отправки данных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проектно-технологической практики была продолжена разработка адаптируемой системы контроля здоровья человека на базе микроконтроллеров ESP32. Если в предыдущем семестре основное внимание было уделено BLE-датчику давления и центральному хабу, то в рамках данного этапа система была расширена серверной частью, веб-интерфейсом и механизмами надежной передачи данных.

В результате работы была разработана серверная часть на ASP.NET Core для приема, хранения и отображения измерений, полученных от ESP32-хаба. Также были реализованы автоматическое обнаружение сервера через UDP broadcast, WiFi provisioning для настройки хаба без перепрошивки, сохранение измерений на SD-карту и очередь отправки данных при доступности WiFi и сервера.

Основные достижения практики:

- разработана серверная часть системы на ASP.NET Core;

- реализован API для приема измерений от ESP32-хаба;

- добавлено автоматическое обнаружение сервера в локальной сети;

- реализован WiFi provisioning и сброс настроек через кнопку BOOT;

- добавлена очередь измерений на SD-карте;

- разработан веб-интерфейс с таблицами, графиками и WebSocket-обновлениями;

- исследована и реализована совместная работа BLE и WiFi на ESP32.

Разработанная система сохраняет модульную архитектуру и может быть расширена новыми типами датчиков: пульсоксиметром, термометром, ЭКГ и другими устройствами для мониторинга физиологических показателей. Дальнейшее развитие проекта связано с добавлением интеллектуального анализа данных на серверной стороне. В перспективе ИИ-модуль сможет анализировать показатели разных датчиков, учитывать историю конкретного пользователя и формировать прогнозы состояния здоровья.

Все поставленные задачи практики выполнены в полном объеме. Полученные результаты формируют основу для дальнейшего развития проекта в сторону персонализированной системы мониторинга здоровья с поддержкой нескольких датчиков и интеллектуального анализа данных.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ESP32 Technical Reference Manual. — Espressif Systems. — URL: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf

2. Официальная документация Arduino-ESP32. — Espressif Systems. — URL: https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/

3. NimBLE-Arduino Documentation. — h2zero. — URL: https://github.com/h2zero/NimBLE-Arduino

4. ESPAsyncWebServer Library Documentation. — ESP32Async. — URL: https://github.com/ESP32Async/ESPAsyncWebServer

5. Официальная документация PlatformIO. — URL: https://docs.platformio.org/

6. ASP.NET Core Documentation. — Microsoft. — URL: https://learn.microsoft.com/aspnet/core/

7. ASP.NET Core Web API Documentation. — Microsoft. — URL: https://learn.microsoft.com/aspnet/core/web-api/

8. ASP.NET Core WebSockets Documentation. — Microsoft. — URL: https://learn.microsoft.com/aspnet/core/fundamentals/websockets

9. Entity Framework Core Documentation. — Microsoft. — URL: https://learn.microsoft.com/ef/core/

10. Npgsql Entity Framework Core Provider Documentation. — Npgsql. — URL: https://www.npgsql.org/efcore/

11. PostgreSQL Documentation. — The PostgreSQL Global Development Group. — URL: https://www.postgresql.org/docs/

12. MDN Web Docs: WebSocket API. — Mozilla. — URL: https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/WebSocket

13. MDN Web Docs: HTTP. — Mozilla. — URL: https://developer.mozilla.org/docs/Web/HTTP

14. Bluetooth Core Specification. — Bluetooth SIG. — URL: https://www.bluetooth.com/specifications/bluetooth-core-specification/

15. Материалы проекта HealthSaver: исходный код прошивок, серверной части и документация проекта. — Локальный репозиторий проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Исходный код находится по ссылке https://github.com/AleksndrSakharov/Esp32_HealthSaver

Путеводитель по программным компонентам, разработанных и доработанных в рамках практики.

| Компонент | Путь | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Прошивка хаба | firmware/hub/src/main.cpp | BLE-клиент, WiFi provisioning, UDP discovery, SD-очередь, HTTP-отправка |
| Конфигурация хаба | firmware/hub/platformio.ini | Зависимости ESP32, включая SD, ESPAsyncWebServer и NimBLE-Arduino |
| Сервер ASP.NET Core | server/HealthSaver.Server/Program.cs | Настройка API, WebSocket, статического интерфейса и базы данных |
| API приема данных | server/HealthSaver.Server/Controllers/IngestController.cs | Прием измерений от ESP32-хаба |
| API истории | server/HealthSaver.Server/Controllers/MeasurementsController.cs | Получение списка измерений и временных рядов |
| Веб-интерфейс | server/HealthSaver.Server/wwwroot | Отображение таблиц, графиков и live-обновлений |